PROYECTO U1 A: Cámara Estenopeica

Objetivos del proyecto

Construir una cámara estenopeica funcional para experimentar directamente con los principios de formación de imagen y analizar la relación entre parámetros físicos (distancia focal, tiempo de exposición) y las propiedades de la imagen resultante.

Descripción

Como vimos en clase, la cámara estenopeica es el modelo óptico más simple de captura de imagen. A diferencia de cámaras modernas que usan lentes, ésta emplea únicamente un orificio diminuto (pinhole) que permite el paso de rayos de luz desde la escena hacia un plano imagen (sensor o película). Este mecanismo produce una proyección perspectiva invertida del mundo 3D en 2D.

Parte 1. Construcción de la cámara estenopeica

Construye una cámara estenopeica funcional usando materiales accesibles. A continuación se muestran algunos videos con diferentes opciones de construcción: [Video 1], [Video 2], [Video 3], [Video 4].

El proceso general consiste en crear un espacio cerrado y completamente opaco donde una de las caras tenga un orificio pequeño (el pinhole, por lo general entre 0.3 y 0.8 mm de diámetro). En la cara opuesta al orificio se debe colocar el material que actuará como pantalla de proyección.

La distancia entre el pinhole y la pantalla será tu distancia focal efectiva. Es importante que registres con precisión el diámetro del pinhole (en mm), la distancia focal (en cm), y las dimensiones generales de tu cámara, ya que estos datos serán necesarios para el análisis posterior.

Parte 2. Captura de imágenes

Deberás realizar al menos 3 capturas de escena usando tu cámara en diferentes condiciones. La primera captura debe ser de un objeto cercano (menos de 1 metro) en buenas condiciones de iluminación, preferentemente en exteriores. La segunda debe ser de una escena lejana (más de 3 metros) también con buena iluminación. La tercera captura es de libre elección: puedes experimentar cambiando las condiciones de iluminación (interior, sombra, contraluz), capturando un objeto en movimiento, variando el tiempo de exposición, o probando en diferentes lugares.

No es necesario usar papel fotográfico ni fijar químicamente la imagen. Puedes usar papel semitransparente y capturar la proyección con tu celular desde atrás del papel, o incluso proyectar directamente sobre papel normal en condiciones de baja luz y fotografiarla inmediatamente. Para cada captura, registra las condiciones en las que se realizó: tipo de escena, distancia al objeto, condiciones de luz, tiempo de exposición aproximado, y el resultado obtenido.

Parte 3. Reporte

Se debe reportar en formato de video el proceso de diseño y construcción de la cámara, donde debes aparecer en escena en cada paso del proyecto. El video debe tener una duración de 5 a 10 minutos y compartirse como un enlace a través de un documento PDF en la plataforma de Moodle.

En el video debes mostrar el proceso de diseño y construcción de tu cámara desde diferentes ángulos y reportar las medidas precisas: el diámetro del pinhole en milímetros, la distancia focal y las dimensiones de la cámara oscura. Después, explica el proceso de captura que seguiste para las tres escenas y muestra los resultados obtenidos. Si alguna de las capturas no salió como esperabas, es importante que identifiques el problema o parámetro físico que falló. Por ejemplo, ¿fue el tiempo de exposición inadecuado? ¿El tamaño del pinhole era incorrecto? ¿Hubo problemas de iluminación o estabilidad?

También debes responder las siguientes preguntas basándote específicamente en tu cámara y experiencia: Si duplicaras el diámetro de tu pinhole, ¿qué pasaría con la nitidez de la imagen? ¿Y con el tiempo de exposición necesario? Por otro lado, si modificas tu distancia focal, ¿mejoraría indefinidamente la nitidez, o existe algún fenómeno físico que limita esta mejora?

El video no debe ser una lectura de guion y debes aparecer a cuadro la mayoría del tiempo. Debes poder responder todas las preguntas referenciando tu proyecto específico, no con respuestas genéricas.

Parte 4. Entrega

En el Moodle se debe subir un documento con el nombre proyectoU1A_VG_ApellidoNombre.pdf. Este documento debe contener el enlace al video, las tres fotografías generadas por tu cámara, una tabla con las condiciones de captura (tipo de escena, distancia, iluminación, tiempo de exposición), y las medidas precisas de tu cámara (diámetro del pinhole, distancia focal, dimensiones). En caso de que lo consideres necesario, también puedes indicar alguna instrucción adicional u observación relevante sobre tu proyecto en este documento.

Parte 5. Evaluación

La actividad se evaluará considerando los siguientes aspectos:

| Criterio | Puntos |
| --- | --- |
| Cámara física funcional y bien documentada | 1.0 |
| Calidad de las capturas obtenidas | 1.0 |
| Explicación técnica precisa de su cámara, construcción y funcionamiento | 1.0 |
| Análisis de resultados, errores y correcciones | 1.0 |
| Claridad, organización y formato | 1.0 |

PROYECTO U1-B: Simulador de sistema solar

Objetivos del proyecto

Implementar desde cero las transformaciones geométricas 2D (traslación, rotación, escalado) necesarias para animar un sistema solar simplificado, comprender la composición de transformaciones y sistemas de coordenadas jerárquicos, y aplicar estos conceptos para generar una animación frame-by-frame.

Descripción

Un sistema solar es un sistema jerárquico ideal para practicar transformaciones geométricas. La simulación debe incluir un sol fijo en el centro, mínimo 2 planetas orbitando el Sol a diferentes velocidades y radios orbitales, y al menos 1 luna orbitando uno de los planetas. Cada objeto celeste rota además sobre su propio eje.

Están permitidas bibliotecas como matplotlib y pygame, tkinter, así como bibliotecas matemáticas estándar como numpy o math para operaciones como sin, cos, sqrt, y para la multiplicación de matrices. Sin embargo, está prohibido usar funciones de transformación pre-hechas para rotar, trasladar o escalar de las bibliotecas gráficas. Debes implementar las funciones que generan las matrices de transformación y la aplicación de transformaciones a los puntos.

Parte 1. Implementación de transformaciones básicas

Debes implementar las siguientes funciones fundamentales:

Una función que genere la matriz de traslación en coordenadas homogéneas.

Una función que genere la matriz de rotación dado un ángulo en radianes, en coordenadas homogéneas.

Una función para la matriz de escalado, en coordenadas homogéneas.

Una función que aplique una matriz de transformación (o varias) a un punto en coordenadas homogéneas [x, y, 1] y retorne el punto transformado [x', y', 1].

Estas funciones deben estar en un archivo separado (por ejemplo, transformaciones.py) y deben estar comentadas explicando qué hace cada una.

Parte 2. Construcción del sistema solar

Usando las transformaciones de la Parte 1, implementa la lógica de tu sistema solar. Cada objeto celeste debe estar representado por un cuadrado (para que podamos ver que la rotación es efectiva) y tener como mínimo una posición en coordenadas locales, un radio orbital (la distancia al centro alrededor del cual rota), una velocidad angular (en radianes por frame), y un tamaño visual para dibujarlo en pantalla.

La jerarquía de transformaciones es muy importante para la implementación. Por ejemplo, para una luna orbitando un planeta, primero la luna rota alrededor del planeta (transformación local), luego esta transformación se compone con la rotación del planeta alrededor del Sol, y finalmente se transforma a coordenadas de pantalla. El archivo principal (puede llamarse sistema_solar.py o main.py) debe generar los frames de la animación y debe incluir comentarios explicando la jerarquía de transformaciones que implementaste.

Parte 3. Video explicativo

Graba un video de 5-10 minutos que demuestre tu comprensión del proyecto. El video debe incluir pantalla compartida mostrando tu código en varios momentos. No debe ser una lectura de código, sino una demostración de comprensión del tema de transformaciones.

Comienza con una demostración donde ejecutes tu código en vivo y muestres la animación resultante, e identifiques cada elemento: el Sol, los planetas, y las lunas. Después, abre tu archivo de código y muestra tu implementación de una de las transformaciones. Luego, escribe en papel o pizarra la matriz en coordenadas homogéneas correspondiente a esa transformación. Explica por qué usamos coordenadas homogéneas, toma un punto de ejemplo como (100, 50) y calcula manualmente su transformación usando tu matriz, mostrando cada paso de la multiplicación. Finalmente, verifica que el resultado coincida con lo que hace tu código ejecutándolo con ese mismo punto.

Posteriormente, selecciona un planeta y explica cómo se calcula la posición final en coordenadas globales. ¿Qué transformaciones se aplican y en qué orden? Muestra en tu código dónde multiplicas las matrices para componer estas transformaciones. Luego, realiza un experimento en vivo, invierte temporalmente el orden de dos transformaciones en tu código (por ejemplo, cambiar de rotar-luego-trasladar a trasladar-luego-rotar) y muestra cómo el comportamiento de la animación cambia completamente. Explica por qué sucede esto en términos de sistemas de coordenadas.

Finalmente, dedica aproximadamente 1 minuto a una reflexión sobre eficiencia. ¿Cuántas multiplicaciones de matrices realizas por frame en tu implementación actual? Si añadieras 10 planetas más al sistema, ¿cómo crecería el costo computacional? ¿Es lineal, cuadrático, o de otro orden?

Parte 4. Entrega

En el Moodle se debe subir una carpeta comprimida con el código desarrollado, bajo el nombre proyectoU1B_VG_ApellidoNombre.zip, la animación generada (animacion_ApellidoNombre.mp4 u otra extensión), y un documento pdf con el enlace al reporte en formato video (proyecto_U1B_ApellidoNombre.pdf). En caso de que sea necesario, incluir en el documento las instrucciones de ejecución y cualquier dependencia necesaria.

Parte 5. Evaluación

La actividad se evaluará considerando los siguientes aspectos:

| Criterio | Puntos |
| --- | --- |
| Implementación correcta de transformaciones | 1.0 |
| Sistema solar funcional con jerarquía de transformaciones correcta | 1.0 |
| Video - Demostración y explicación de matrices | 1.0 |
| Video - Composición de transformaciones y orden | 1.0 |
| Claridad, organización y formato | 1.0 |